心肺复苏机参数

一、适用范围

适用于院前及院内以及患者转运过程中对成年心脏骤停患者进行不间断心肺复苏急救

二、技术参数

- ★电动电控型心肺复苏机

- 按压原理：采用单点按压结合胸廓束带方式，3D按压方式，通过胸泵和心泵机制，改善血流动力学效果，提高心肺复苏成功率

- 按压深度：30-55mm

- 按压深度：连续可调，调节步长：1mm

- 按压模式包括：包括连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式等

- ★配备硬质背板，放于患者后背，保障按压深度

- ★主机最大工作倾斜度：60°

- 电池续航时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间大于60分钟

- 低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时大于15分钟

- ★智能终端：可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，可显示按压深度、按压波形、按压频率、按压时间、按压中断时间、心肺复苏总时间、CCF值

- ★主机防水防尘等级：IP44

- 主机重量（含电池）：≤4kg