- SBC-2026-L005亚低温治疗仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、基本配置：包括主机、冰毯、冰帽、人体探头等。

- 2、系统结构：具备三路输出或双路输出，升降温一体机，能独立控温，可满足不同治疗需求。

- 3、温度设置范围：毯温/帽温设置范围在 -2℃～40℃ 任意可调；水温温控范围为 -4℃～40℃；体温设定范围是 32℃～42℃ ，还可提供多种体温控制档 。

- 4、升降温速度：最大升降温速度可达每分钟 2℃ ，以确保治疗效率。

- 5、显示与控制：采用彩色液晶触摸屏，提供直观操作界面，支持中文菜单和模拟提示；具备手动控制模式和自动控制模式（包含毯帽监测模式和人体体温监测模式 ），满足不同治疗场景需求。

- 6、安全性能配置：内置传感器监测毯帽温度；具备缺水故障报警、水位超限报警、体温传感器低于下限报警等多种报警功能。

- 7、材质方面：毯帽材质采用 TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧、耐低温、耐酸碱腐蚀，表面柔软，蜂窝状设计促进水循环通畅，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，方便拆洗。

- 8、产品制冷系统采用旋转式进口高分倍医用压缩机，二次水循环无氟环保制冷技术；加热系统使用防腐材质的碳钢加热盘；接头设计为进口自锁快速接头，使用操作方便、防漏 。