- SBC-2026-L010单项细胞因子检测分析仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 一、检测方法/原理：

- 化学发光

- 二、项目检测最低需求：

- IL-1β、IL-2、IL-2R（必含）、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ

- 三、仪器参数需求：

- 1、测试速度：≥200T/小时

- 2、反应杯：一次性独立反应杯，倾倒式装载，容纳≥500个，无需人工理杯。

- 3、内置主定标曲线，2点以及多点校正

- 4、样本针和试剂探针：不锈钢针加样或一次性TIP头；具备液面探测、防撞、凝块检测、空吸检测、堵针检测等能

- 5、样本位：进样位不少于50

- 6、试剂位：40个冷藏试剂位，支持条码扫描，支持在线自动装卸载试剂

- 7、样本稀释功能：具备机内自动稀释

- 8、条码扫描：具备标本条码扫描功能，能与LIS系统实现双通